| # КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ # АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМ # «АВТОМОБИЛЬ КУРУУ ЗАВОДУ»; # КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА # ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО # "АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД». |
| --- |
| # 720048, Бишкек шаары, # Чокан Валиханов кочосy, 2 # телефон: (996 312) 449592, 449605 # факс: 449725 # E-mail: azomir@mail.ru | 720048, г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 2 # телефон: (996 312) 449592, 449605 # факс: 449725 # E-mail: azomir@mail.ru |

# АВТОМОБИЛЬ КАЗ – 3519

Грузовые автомобили  КАЗ-3519 предназначены для перевозки различных грузов по дорогам всех технических категорий, в том числе по грунтовым дорогам.

КАЗ-3519 имеет рамную конструкцию с цельнометаллической 2-местной 2-дверной кабиной и металлической платформой, имеющей три откидных борта для облегчения и ускорения погрузки и разгрузки.
           Кабина автомобиля оборудована системами отопления и вентиляции, обеспечивающими высокий комфорт водителю в различных климатических зонах. Сиденья для пассажиров и водителя - раздельные, оборудованы ремнями безопасности.

Автомобиль КАЗ-3519  является представителем четвертого поколения грузовых автомобилей. Конструкция автомобиля предусматривает широкую унификацию по узлам и агрегатам с автомобилями раннего производства, что облегчает техническое обслуживание и ремонт автомобилей в эксплуатации.

Габаритные размеры

| Габаритные размеры автомобиля с надставными бортами, мм: |  |
| --- | --- |
| длина/ ширина/ высота | 6545 / 2460 / 2510 |
| Габаритные размеры автомобиля без надставных бортов, мм: |  |
| длина/ ширина/ высота | 6545 / 2460 / 1915 |
| Внутренние размеры платформы, мм |  |
| длина/ ширина/ высота | 3515 / 2280 / 620 |
| Площадь пола платформы, м2 | 8,0 |
| Объем платформы, м3 |  |
| - с надставными бортами | 10,0 |
| - без надставных бортов | 5,0 |

Технические характеристики

| Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Колесная база, мм | 3770 |
| Дорожный просвет, мм | 265 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 86,2/117,2 |
| Допустимая полная масса, кг: | 8100 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг |  |
| - без надставных бортов | 3700 |
| - с надставными бортами | 3950 |
| Масса перевозимого груза, кг |  |
| - без надставных бортов | 4250 |
| - с надставными бортами | 4000 |
| Максимальная скорость , км/ч | 90 |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100км | 14,5 |
| Кабина (число мест, включая водителя) | 2 |
| Платформа: | с разгрузкой на 3 стороны |

# МУСОРОВОЗ АЗ-КО-440-1

# ( с механизированной задней загрузкой)

Машина предназначена для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов.

В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, погрузочно-разгрузочный механизм, гидравлическая и электрическая системы Загрузка отходов в загрузочный ковш производится из бачков и вёдер вручную, для чего ковш опускается вниз.

# Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой

# Мусоровоз АЗ-КО-440-1

# Технические характеристики

| # Модель мусоровоза | # АЗ-КО-440-1 | Коэффициент уплотнения мусора | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Модель шасси | # ГАЗ-3309 | # Емкость загрузочного ковша, м3 | # 0,5 |
| # Полная масса, кг | # 8180 | # Габаритные размеры, мм | # 6500х2500х3200 |
| Масса загружаемых отходов, кг | 3100 | # Максимальная скорость движения, км/час | # 60 |
| # Вместимость кузова, м3 | # 7,5 | # Обслуживающий персонал, чел. | # 2 |

# МУСОРОВОЗ АЗ-КО-440-2

# ( с механизированной боковой загрузкой)

Машина предназначена для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твёрдых бытовых отходов.

В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы

# Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

Мусоровоз АЗ-КО-440-2

Мусоровоз предназначен для механизированной погрузки твёрдых бытовых отходов из стандартных контейнеров (вместимость 0,75 м3)  в кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки. Оборудование мусоровоза установлено на автомобильном шасси ГАЗ-3309.В состав оборудования входят: надрамник, кузов, плита толкающая, манипулятор, коробка отбора мощности, гидросистема и электрооборудование. На надрамнике шарнирно установлен кузов. Кузов закрыт сзади крышкой, а спереди толкающей плитой. Загрузка отходов производится с помощью манипулятора через люк в крышке кузова. Манипулятор и пульт управления рабочими органами размещен с правой стороны машины. Манипулятором осуществляется захват, подъем, опрокидывание, встряхивание и установка контейнера на место. Рабочая зона манипулятора позволяет осуществлять загрузку нескольких контейнеров без перемещения машины. Перемещение мусора по ширине кузова для равномерного заполнения производится разравнивателем. Уплотняет мусор толкающая плита. Разгрузка кузова самовальная. Пульт управления размещён с правой стороны мусоровоза. Привод рабочих органов гидравлический.

# Технические характеристики

| # Модель мусоровоза | # АЗ-КО-440-2 | # Вместимость кузова, м3 | # 7,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Модель шасси | # ГАЗ-3309 | # Габаритные размеры, мм | # 6600х2500х3200 |
| # Масса снаряженного мусоровоза, кг | # 5000 | # Максимальная скорость движения, км/час | # 60 |
| # Полная масса мусоровоза, кг | # 8100 | # Обслуживающий персонал, чел. | # 2 |
| # Грузоподъёмность манипулятора, кг | # 500 |  |  |

Принцип работы

| Открывается крышка люка. Стрела манипулятора опускается и контейнер захватывается за переднюю стенку. | Контейнер поднимается на высоту 1,2 метра, горизонтальным перемещением выводится по центру люка кузова и поднимается до упора стрелы манипулятора в стенку кузова. |
| --- | --- |

# МУСОРОВОЗ КОНТЕЙНЕРНЫЙ АЗ-МК-350

Мусоровозы контейнерные  предназначены для погрузки, транспортирования и разгрузки различных грузов, вывоза бытового и строительного мусора. Мусоровозы контейнерные состоят из базового двухосного шасси (ГАЗ) и установленного на нём спецоборудования. На мусоровозы устанавливаются съёмные контейнеры открытого или закрытого типа. Разгрузка контейнеров самосвальная. Целесообразно эксплуатировать мусоровозы с несколькими съемными контейнерами.

В состав спецоборудования входят: надрамник; стрела; контейнер; аутригер; гидросистема; система трубопроводов; электрооборудование.

Технические характеристики

| Базовое шасси | ГАЗ 3309 |
| --- | --- |
| Масса мусоровоза полная, кг | 9500 |
| Масса спецоборудования, кг | 2500 |
| Масса перевозимого груза, кг | 3000 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм длина/ ширина/ высота | 6600/ 2500/ 2900 |
| В рабочем положении -длина с контейнером, установленным на площадке, мм -высота при опрокидывании контейнера самосвальным способом, мм | 9800 4000 |
| Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек | 70 |
| Время снятия контейнера, сек | 80 |
| Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек | 60 |
| Вместимость контейнера, м3 | 6 |

# МУСОРОВОЗ АЗ-КО-440-3

Мусоровоз АЗ-КО-440-3

Мусоровоз АЗ-КО-440-3 собран на базе автомобиля Dong Feng – модели CLWS5111ZZZT3 (производства КНР).

Мусоровоз предназначен для механизированной погрузки отходов в кузов, их уплотнение, транспортирование и выгрузку. Мусоровоз оснащен боковым захватывающим устройством, предназначенным для захвата контейнеров с твердыми бытовыми отходами и погрузки в кузов.

Мусоровоз АЗ-КО-440-3 рассчитан на эксплуатацию в районах с умеренным климатом по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающего воздуха  от минус 40 до плюс 40 градусов С.

Мусоровоз не рассчитан для эксплуатации с прицепом.

# Технические характеристики

| # Модель мусоровоза | # АЗ-КО-440-3 | # Вместимость кузова, м3 | # 10,0 - 12,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Модель шасси | # Dong Feng EQ1110GLJ | # Габаритные размеры, мм | # 7300х2500х3300 |
| # Масса снаряженного мусоровоза, кг | # 6500 | # Максимальная скорость движения, км/час | # 60 |
| # Полная масса мусоровоза, кг | # 12500 | # Обслуживающий персонал, чел. | # 2 |
| # Грузоподъёмность манипулятора, кг | # 500 |  |  |

Принцип работы

| Открывается крышка люка. Стрела манипулятора опускается и контейнер захватывается за переднюю стенку. | Контейнер поднимается на высоту 1,2 метра, горизонтальным перемещением выводится по центру люка кузова и поднимается до упора стрелы манипулятора в стенку кузова. |
| --- | --- |

МУСОРОВОЗ  С  МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  БОКОВОЙ  ЗАГРУЗКОЙ

«АЗКО-440-5»

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель мусоровоза                                                         «АЗКО-440-5»

Базовое шасси                                                                  семейство ГАЗон Next

модель ГАЗ -C41R13

Колесная формула                                                           4х2

Колесная база, мм                                                            3770

Дорожный просвет, мм                                                   253

Колея колес передних \  задних ,мм                               1740\1690

Тип двигателя                                                                   Дизельный, с турбонаддувом

и охладителем надувочного воздуха

Мощность двигателя, кВт/(л.с.)                                      109,5 / (148, 9)

Контрольный расход топлива¸ при

скорости 60 км/ч, л/100 км                                              13,6

Кабина (число мест, включая водителя)                        3

Максимальная скорость движения, км/ч                        60

Масса снаряженного мусоровоза, кг, не более              5200

Масса спецоборудования, конструктивная,

кг, +/-2%                                                                            1950

Масса перевозимого груза, кг, не более                         3500

Допустимая полная масса , кг                                          8700

Максимальное давление в

гидросистеме, кгс\см2 (МПа)                                           200 (20)

Габаритные размеры, мм (рис.1)

-длина                                                                                6600 +- 50

-ширина                                                                             2500 +- 30

-высота                                                                              3100 +- 50

Расход топлива при выполнении

технологических операций (подъем-опускание,

погрузка-разгрузка), л                                                      4,62

Объем (вместимость) кузова, м3                                     7, 5

Обслуживающий персонал, человек                               2

Время, затрачиваемое на перегрузку бытовых

отходов из контейнера в кузов мусоровоза, сек.,

не более                                                                             70

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ АЗ-8524

Предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, сыпучих строительных грузов (за исключением скальных пород и булыжника) по всем видам дорог и в полевых условиях.

Разгрузка на 2 боковые стороны, опрокидывающий механизм гидравлический с приводом от гидросистемы трактора.

Прицепы агрегатируются  колесными тракторами 0,9-1,4 тс.

Описание

| 1. Кузов прицепа | Цельнометаллический, сварной, прямоугольной формы |
| --- | --- |
| 2. Подъемник | Гидравлический, телескопический |
| 3. Тормозные системы: Рабочая Стояночная | Пневматическая, с барабанными тормозами, на заднюю ось Механическая |
| 4. Подвеска передняя и задняя | На продольных полуэллиптических рессорах |
| 5. Ресурс | 8 лет |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Масса перевозимого груза - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 3800 4000 |
| 2. Масса снаряженного прицепа - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 2000 1800 |
| 3. Полная масса - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 5800 5800 |
| 4. Нагрузка на дорогу - через шины передних колес; - через шины задних колес. | кг | 2900 2900 |
| 5. Габаритные размеры | мм | 5800х2461х2900 |
| 6. База | мм | 2640 |
| 7. Колея колес | мм | 1800 |
| 8. Внутренние размеры платформы: Объем: - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | мм м3 | 3516х2280х620 10,6 5 |
| 9. Шины |  | Комплектуются под заказ |
| 10. Максимальная скорость | км/ч | 35 |

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ АЗ-8526

Предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, сыпучих строительных грузов (за исключением скальных пород и булыжника) по всем видам дорог и в полевых условиях.

Разгрузка на 2 боковые стороны, опрокидывающий механизм гидравлический с приводом от гидросистемы трактора.

Прицепы агрегатируются  колесными тракторами 1,4-3,0 тс.

| 1. Кузов прицепа | Цельнометаллический, сварной, прямоугольной формы |
| --- | --- |
| 2. Подъемник | Гидравлический, телескопический |
| 3. Тормозные системы: Рабочая Стояночная | Пневматическая, с барабанными тормозами, на переднюю и заднюю оси Механическая |
| 4. Подвеска передняя и задняя | На продольных полуэллиптических рессорах |
| 5. Ресурс | 8 лет |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. Масса перевозимого груза - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 5750 6000 |
| --- | --- | --- |
| 2. Масса снаряженного прицепа - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 2650 2400 |
| 3. Полная масса - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 8400 8400 |
| 4. Нагрузка на дорогу - через шины передних колес; - через шины задних колес. | кг | 4200 4200 |
| 5. Габаритные размеры | мм | 6170х2480х2850 |
| 6. База | мм | 2825 |
| 7. Колея колес | мм | 1800 |
| 8. Внутренние размеры платформы: Объем: - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | мм м3 | 4250х2280х650 13,1 6,3 |
| 9. Шины |  | Комплектуются под заказ |
| 10. Максимальная скорость | км/ч | 35 |

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ АЗ-8528

Предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, сыпучих строительных грузов (за исключением скальных пород и булыжника) по всем видам дорог и в полевых условиях.

Разгрузка на 2 боковые стороны, опрокидывающий механизм гидравлический с приводом от гидросистемы трактора.

Прицепы агрегатируются  колесными тракторами 3,0-4,5 тс.

| 1. Кузов прицепа | Цельнометаллический, сварной, прямоугольной формы |
| --- | --- |
| 2. Подъемник | Гидравлический, телескопический |
| 3. Тормозные системы: Рабочая Стояночная | Пневматическая, с барабанными тормозами, на переднюю и заднюю оси Механическая |
| 4. Подвеска передняя и задняя | На продольных полуэллиптических рессорах |
| 5. Ресурс | 8 лет |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1. Масса перевозимого груза - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 7850 8000 |
| --- | --- | --- |
| 2. Масса снаряженного прицепа - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 2650 2400 |
| 3. Полная масса - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | кг | 8400 8400 |
| 4. Нагрузка на дорогу - через шины передних колес; - через шины задних колес. | кг | 4200 4200 |
| 5. Габаритные размеры | мм | 6170х2480х2850 |
| 6. База | мм | 2825 |
| 7. Колея колес | мм | 1800 |
| 8. Внутренние размеры платформы: Объем: - с комплектом надставных бортов; - без комплекта надставных бортов. | мм м3 | 4250х2280х650 13,1 6,3 |
| 9. Шины |  | Комплектуются под заказ |
| 10. Максимальная скорость | км/ч | 35 |

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ АЗ-8131

Прицеп предназначен для перевозки небольших грузов промышленного и сельскохозяйственного назначения, при работах на садово-огородных участках и туристического снаряжения. Грузоподъемность 300кг. Полная масса 600 кг. Максимальная скорость движения автомобиля с прицепом 80 км/ч. Шины 165/80 R13. Габаритные размеры 2930х1630х1255.

ПРИЦЕП-ТРЕЙЛЕР АЗ-8525

Прицеп-трейлер АЗ-8525 Масса перевозимого груза, кг 5000 Тормозная система : пневматическая на 4 колеса Полная масса прицепа, кг 7200 Габаритные размеры, мм 8090х2400х1410 мм Максимальная скорость буксировки, км/ч 35 Погрузочная высота, мм 740

ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ АЗ-8150, АЗ-8151

Предназначены для перевозки различных грузов.

Прицепы могут эксплуатироваться с автомобилями типа: "УАЗ", "Нива", "Газель", "Джип", оборудованных фаркопом и штепсельной розеткой, предназначенной для подключения электрооборудования.

Техническая характеристика

Масса перевозимого груза, кг              1000

Масса снаряженного прицепа, кг        600

Полная масса прицепа, кг                    1600

Шины пневматические                  185 / 75 R16C

Максимальная скорость, км / час            40